施設管理グループ

【様式１】

建物被災状況チェックシート①

チェックを行う前に必ず読んでください。 - 避難所を開設するにあたり、避難所となる施設の安全性を確認します。 - 市職員、施設管理者などが２人以上で、危険箇所に注意しながら、このチェックシートを使って目視による点検を行います。 - 一見して危険と判断できる場合は、区災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討します。 - 質問１から順番に点検を行います。 - 質問１～８（外部の状況）までで、Ｂ又はＣと判断された場合は、建物に入らず、質問９以降については調査する必要はありません。 - 危険と認められる場所には、貼り紙をするなどして立入禁止とします。 - このチェックシートの質問項目に関わらず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、区災害対策本部へ連絡し確認を受けましょう。 - 質問１～13を集計し､下記｢チェック結果｣に該当項目の合計数を記入します。 - 以下の判定により、必要な対応をとります。 状況; 判定; 対応. Ｃが一つ以上ある; 危険; 施設内へは立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、他の避難所 へ誘導 する等 必要な対応 を検討する。. Ｃは ないが、Ｂ が一つ以上あ る; 要注意; 施設 内へは立ち入らず、区災害対策本部へ連絡し、専門家による応急的な補強を行う等、必要な措置を講じる。. Ａのみである; 使用 可; 危険箇所に注 意し、施設を使用する。. - 余震により被害が進んだと思われる場合は、再度チェックシートで被災状況を点検する。 - このチェックシートによる判断は、あくまで臨時的なものであり、区災害対策本部に連絡し、早急に調査･確認を受けること。

チェック結果

| 避難所名 | 確認日時 | 確認者名 |
| --- | --- | --- |
| Ａの数 | Ｂの数 | Ｃの数 |

建物被災状況チェックシート②

《その１：外部の状況》

| 質問 | 該当項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| １ 建物周囲に、地すべり、がけくずれ、地割れ、砂の吹き出し、液状化現象、地盤沈下などが生じましたか | いいえ | 生じた | ひどく生じた |
| ２ 建物の基礎が壊れましたか | いいえ | 壊れたところがある | ひどく壊れた |
| ３ 建物が傾きましたか | いいえ | 傾いている気がする | 明らかに傾いている |
| ４ 外壁材は壊れましたか | Ｂ・Ｃ以外 | 大きな亀裂がある・一部落下している | 大きく壊れている・落下している |
| ５ 屋根材は壊れましたか | いいえ | 壊れている・一部落下している | 大きく壊れている |
| ６ 窓ガラスは割れましたか | いいえ又は現場でふさげる程度 | 現場で対応できないほど割れた |  |
| ７ 外部階段、バルコニー、高架水槽、大型看板、隣接する建物等が余震などにより避難所の建物や敷地内に落下、転倒する危険性はありますか | いいえ又は敷地内・建物内の一部立入禁止措置で対応可能 | 可能性がある | 今にも落下、転倒しそうだ |
| ８ ガス臭（ガス漏れの可能性）はありますか | いいえ |  | ある・漏れている |

ここまでのチェックで、ＢまたはＣの該当項目があった場合は、建物内には入りません。（質問９以降は点検不要です）

質問１～８全てがＡの場合は、続いて、施設内部の安全性を

チェックシート③を使って確認してください。

建物被災状況チェックシート③

《その２：内部の状況》

| 質問 | 該当項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| ９ 床が壊れましたか | Ｂ・Ｃ以外 | 少し傾いた、又は沈下した | 大きく傾いた |
| 10 柱が折れましたか | Ｂ・Ｃ以外 | 大きなひび・ゆがみを生じたものがある | 完全に折れたものがある |
| 11 内部の壁が壊れましたか | Ｂ・Ｃ以外 | 大きなひび割れがある・一部落下している | 大きく壊れている・落下している |
| 12 出入口・各室のドアは動きますか | Ｃ以外 |  | 多数のドアが動かない、動きにくい |
| 13 天井や高所の照明器具・設備等の損壊・落下が生じていますか | Ｂ・Ｃ以外（一部立入禁止措置で対応可能） | 落下の危険性がある | 落下している |

《その３：その他の状況》

14 開設に影響があると思われる状況を記入してください。

15 開設後すぐに対応が必要と思われる状況を記入してください。